辙叉铣床坐标变换

推导过程

2019.5.14

目录

1 坐标变换原理介绍	1

1.1 坐标平移与坐标旋转	1

1.2 齐次坐标和齐次变换	3

2 辙叉铣床坐标变换推导	5

3 坐标变换存在的问题	13

坐标变换原理介绍

坐标平移与坐标旋转

空间中任意一点p在不同坐标系中的描述是不同的。假设坐标系{A}和{B}具有相同的方位，但是{B}的坐标原点与{A}的不重合，用位置矢量ApBo表示{B}相对于{A}的位置，如图 1-1所示。把ApBo称为{B}相对于{A}的平移矢量。如果点p在坐标系{B}中的位置为Bp，则它相对于坐标系{A}的位置矢量Ap可由矢量相加得出，如公式所示。

上式称为坐标平移或平移映射，其中ApBo为公式所示。

px、py、pz分别为坐标系{B}相对于坐标系{A}在X、Y、Z方向的坐标值，或者可以理解为坐标系{B}的坐标系原点在坐标系{A}中的坐标值。

图 1-1 坐标平移

假设坐标系{A}和{B}具有相同的坐标原点，但是{B}与{A}的坐标轴方向不同，如图 1-2所示。用旋转矩阵A BR表示坐标系{B}相对于{A}的姿态。那么同一点p在两个坐标系{A}和{B}中的描述Ap和Bp具有如公式所示的关系。

上式称为坐标旋转或旋转映射。其中A BR是由旋转矩阵的基本公式相乘得到的。旋转矩阵的基本公式如公式所示。

图 1-2 坐标旋转

同理，B AR用来表示坐标系{A}相对于{B}的方位。A BR和B AR都是正交矩阵，二者互逆。根据正交矩阵的性质，可以得出公式。

对于一般情况，坐标系{A}和坐标系{B}既不原点重合，坐标轴方向也不相同。结合上面的坐标平移与坐标旋转，我们用位置矢量ApBo表示{B}的坐标原点相对于{A}的位置，如图 1-3所示；用旋转矩阵A BR描述{B}相对于{A}的方位。那么任意一点p在两个坐标系{A}和{B}中的描述Ap和Bp 具有以下变换关系：

式就是复合变换。

图 1-3 复合变换

齐次坐标和齐次变换

坐标变换不只有前方所述的平移变换和旋转变换两种形式。假如一个坐标系要经过多次复合变换变成另外一个坐标系，那么用式的形式则会出现多级嵌套的情况，不便于计算。我们可以将其变成齐次的形式，如式所示：

或是写成矩阵的形式，如式所示：

在式中，Ap和Bp是4×1的列矢量。它们称为点p的齐次坐标。A BT被称为齐次变换矩阵，它是4×4方阵，具有如式所示的形式，它综合地表示了平移变换和旋转变换两者的复合。

4×4的齐次变换矩阵T具有多种不同的物理解释：

（1）坐标系的描述：A BT描述坐标系{B}相对于参考系{A}的位姿。其中A BR的各列分别描述{B}的三个坐标主轴的方向；ApBo描述{B}的坐标原点的位置。齐次变换矩阵A BT的前三列表示坐标系{B}相对于参考系{A}的三个坐标轴的方向；最后一列表示{B}的坐标原点。

（2）坐标映射：A BT代表同一点p在两个坐标系{A}和{B}中描述之间的映射关系。A BT将Bp映射为Ap。其中A BR称为旋转映射，称为ApBo平移映射。

（3）运动算子：T表示在同一坐标系中，点p运动前、后的算子关系。算子T作用于p1得出p2。任一算子均可分解为平移算子与旋转算子的复合。

另外，矩阵符合如式所示的乘法运算：

综上，我们可以利用式的形式来进行坐标变换求解，只需要算出中间算子最终相乘就可以得到最终坐标。

辙叉铣床坐标变换推导

根据齐次坐标变换原理，对辙叉铣床进行坐标变换，寻找初始刀位点坐标系到变换后机床刀位点坐标系的关系。在机床多处建立坐标系，依次推导坐标系之间的运动算子，将算子相乘就得到了首尾坐标系之间的关系。

在机床各处分别建立起{A}{B}{B1}{C}{D}{E}五个坐标系，其中坐标系{A}是原始刀位点坐标系，即工件坐标系，坐标系{E}是A/C轴旋转以后机床新刀位点坐标系，坐标系{B}{B1}{C}{D}均为中间坐标系，起桥梁连接作用。那么换算公式为式所示。

式中Ap为点在工件坐标系下的坐标，Ep为点在新机床坐标系下的坐标。以下是一些参数的介绍以及各运动算子的推导过程。

表 2-1 参数介绍

| 参数名称 | 参数含义 |
| --- | --- |
| L1 | 机床归零后，主轴旋转中心到旋转轴C的X方向距离 |
| L2 | 机床归零后，旋转轴A到旋转轴C的Y方向距离 （正对机床，A轴在C轴左侧值为正，右侧值为负，理想情况此值为0） |
| L3 | 机床归零后，主轴轴线到A轴的Y方向距离 （正对机床，主轴轴线在A轴左侧值为正，右侧值为负，理想情况此值为0） |
| L4 | 机床归零后，主轴端面到旋转轴A的Z方向距离 |
| Xw | 工件坐标系原点相对于机床原点的X方向偏置值 |
| Yw | 工件坐标系原点相对于机床原点的Y方向偏置值 |
| Zw | 工件坐标系原点相对于机床原点的Z方向偏置值 |
| Xm | 机床处于工件坐标系零点位置时的X方向偏置值 |
| Ym | 机床处于工件坐标系零点位置时的Y方向偏置值 |
| Zm | 机床处于工件坐标系零点位置时的Z方向偏置值 |
| La1 | 直角铣头的Z方向长度 |
| La2 | 直角铣头的Y方向长度 |
| LC | 现在所使用的刀具长度 |
| R | 现在所使用的刀具半径 |
| A | A轴旋转角度 |
| C | C轴旋转角度 |
| x1/△x1 | 工件坐标系下的X轴坐标值或增量 |
| y1/△y1 | 工件坐标系下的Y轴坐标值或增量 |
| z1/△z1 | 工件坐标系下的Z轴坐标值或增量 |
| x2/△x2 | 新坐标系下的X轴坐标值或增量 |
| y2/△y2 | 新坐标系下的Y轴坐标值或增量 |
| z2/△z2 | 新坐标系下的Z轴坐标值或增量 |

图 2-1 参数L1~L4图示

图 2-2 直角铣头参数图示

（1）运动算子B AT

图 2-3 {A}{B}坐标系

如图 2-3所示，在如图所示位置建立{A}{B}坐标系。{A}坐标系即为工件坐标系，坐标系{B}原点处于C轴上，高度与A轴同高。

可以得到{A}{B}坐标系之间的运动算子为

（2）运动算子B1 BT

图 2-4 {B}{B1}坐标系

如图 2-4所示，在如图所示位置建立{B}{B1}坐标系。坐标系{B}和坐标系{B1}原点相同，姿态不同，坐标系{B}绕Z轴旋转角度C得到坐标系{B1}。

可以得到{B}{B1}坐标系之间的运动算子为

（3）运动算子C B1T

图 2-5 {B1}{C}坐标系

如图 2-5所示，在如图所示位置建立{B1}{C}坐标系。两坐标系的三轴方向相同，坐标原点不同，其中坐标系{C}的原点在刀具端面中心处。这里要分使用直角铣头和不使用直角铣头两种情况。

① 新坐标系下机床不使用直角铣头

可以得到{B1}{C}坐标系之间的运动算子为

② 新坐标系下机床使用直角铣头

可以得到{B1}{C}坐标系之间的运动算子为

（4）运动算子D CT

D CT算子是为了进行刀具半径补偿而建立的。在A轴和C轴不旋转的时候，机床的刀具补偿实际就是由西门子数控系统控制，使其在X-Y平面内建立刀具补偿。当A轴或C轴发生旋转的时候，此时根据西门子数控系统建立的刀具补偿并不是正确的刀具补偿，所以此时不能使用系统的刀补，而必须在后置处理软件中将刀补因素考虑进去。由于A/C轴角度确定，则机床加工轨迹唯一确定，而此软件是根据点的坐标变换来建立坐标系变换的，因此A/C轴角度一旦确定，刀具轨迹点就只有两种可能。这两个可能点就是与轨迹线垂直的平面和刀具轴线相交得到的两点。这里将它们命名为正刀补点和负刀补点。

图 2-6 {C}{D}坐标系

如图 2-6所示为坐标系{C}{D}两坐标系的原点位置，此图平面垂直于加工轨迹。两坐标三轴方向相同，仅坐标原点不同。坐标系{C}的原点在刀具端面中点，坐标系{D}的原点在刀具上端点或下端点。结合是否使用直角铣头将情况分为四种，如式~式。

① 新坐标系下机床不使用直角铣头

正刀补时{C}{D}坐标系之间的运动算子为

负刀补时{C}{D}坐标系之间的运动算子为

② 新坐标系下机床使用直角铣头

正刀补时{C}{D}坐标系之间的运动算子为

负刀补时{C}{D}坐标系之间的运动算子为

（5）运动算子E DT

运动算子E DT将正交坐标系转换为非正交坐标系。坐标系{D}{E}坐标系原点相同，坐标轴方向Y方向相同，X、Z方向不同。如图 2-7所示为两坐标系之间的关系。

图 2-7 {D}{E}坐标系

易得{D}{E}坐标系之间的运动算子为

这里要注意A和C的值不能为90°或270°。若为90°或270°，则运动算子D ET的行列式为0，此时它为奇异矩阵，也就不存在可逆矩阵，也就是说 D ET E DT = I 无解。一个比较好的理解方式为当A和C的值不能为90°或270°时，{E}坐标系的两个坐标轴同轴了，坐标系{D}的坐标是三维的，而{E}的坐标是二维的，那么三维坐标系下的点是不能用二维坐标系来表示的。因此A和C的值不能为90°或270°。

综上，五个运动算子全部得到，再按照式进行计算。可得出公式：

其中，x1、y1、z1分别是工件坐标系下的点坐标，x2、y2、z2分别是新机床坐标系下的点坐标。公式可以用于绝对编程模式下机床坐标变换。此外，根据矩阵分配律我们还可以得到公式：

其中，△x1、△y1、△z1分别是工件坐标系下的坐标增量，△x2、△y2、△z2分别是新机床坐标系下的坐标增量。公式可以用于相对编程模式下机床坐标变换。

坐标变换存在的问题

坐标变换中的刀具半径补偿并不是真正意义上的刀具补偿。

真正的刀补是会预先读取程序的下一段路径，所以对直线与直线转接、直线与圆弧转接、圆弧与直线转接、圆弧与圆弧转接这4种情况有缩短型、伸长型、插入型三种之一的过渡方式。

而此后置处理所做的工作只是让现在机床上刀具上的某一点（确切的说是正刀补点或负刀补点二者之一）到达工件坐标系上的我们预想的点位置。因此当走多段直线轨迹时，它走的轨迹并不是我们预想的那样，这点要尤其注意。